ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ)

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА          СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1.Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает:

1.Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома

(вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения., систем дымоудаления,

внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных норм.

2.Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.

3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание придомовых территорий.

3.1. При проведении технических осмотров и обходов (обследований)

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации( смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров)

б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.)

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

г) прочистка канализационного лежака;

д) проверка исправности канализационных вытяжек;

е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

ж) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.

3.2 При подготовке дома к эксплуатации в осеннее- зимний период:

а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

б) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;

в) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

г) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;

ж) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

3.3 Санитарное содержание придомовых территорий:

3.4 Сбор и вывоз бытовых отходов:

3.5. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с графиком, утвержденным управляющим и учетом перидичности.

3.6. Иные работы и услуги входящие в перечень обязательных и дополнительных услуг.

2. Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом.

1.Бесперебойное предоставление коммунальных услуг ( тепло-,водоснабжение, электро-и газоснабжение, водоотведение)